6.22-cpo-博通专家访谈

访谈时间：2025年6月22日（周日）11:00-12:00

访谈对象：王先生（化名），现任Broadcom高速互连系统架构师（High-Speed Interconnect Architect）

专家背景：

- 2016年至今，Broadcom，高速互连系统架构师，负责CPO交换机（如Tomahawk 5 Bailly）与GPU光互连架构定义，51.2T带宽下光链路拓扑优化、通道分配方案设计

- 负责112G+/200G PAM4 SerDes技术规范制定，主导多物理场仿真（HFSS/Icepak）验证，推进光替代电的Scale-up方案（如PCIe光模块），解决铜缆距离限制（>5米）及延迟瓶颈问题

访谈目的：深入理解Broadcom在CPO与光互连领域的技术布局、实际部署节奏、产业链瓶颈及与行业竞品（如NVIDIA）竞争格局，辅助研判CPO产业链的投资窗口与结构性变化。

一、访谈内容详情

1. Broadcom与腾讯的合作背景

问1：博通从什么时候开始研发CPO？早期合作客户有哪些？

答：我们在2021年就启动了CPO研发。首个合作是2021年与Google共同研发Tomahawk 4，2022年与AWS合作了Tomahawk 5，2023年与腾讯合作的是介于第五代和第六代之间的产品。

问2：在2023年与腾讯合作时，大模型的预训练需求似乎尚未规模爆发，彼时CPO的应用需求主要来源于哪里？

答：CPO的应用需求并不仅仅来自大模型预训练，HPC领域一直对更先进的连接方案有强烈需求，尤其是在提高带宽和降低功耗方面。

2. CPO真实部署与性能对比

问3：目前全球是否已有CPO的实际部署案例？规模如何？

答：Meta的HPC集群中，35%的连接方案已采用CPO。

问4：在实际运营数据中，CPO方案相比传统方案的性能优势有哪些？

答：传输数据每翻一倍，CPO的整体功耗可降低一倍，能效接近翻倍。

问5：请具体量化铜互连与光互连的单位功耗差异。

答：在3米长度下，铜互连的单位功耗是8瓦，光互连在相同条件下是2.5瓦。

问6：光互连目前的性能上限指标大致是多少？

答：光互连理论上可以在10公里、112Gbps、PAM4的条件下稳定运行，这也是我们在2021年就完成的性能测试。

3. Scale-up与Scale-out下CPO的落地节奏差异

问7：目前CPO更多用于Scale-out场景，那Scale-up场景的替换预期是多久？

答：虽然当前主力部署在Scale-out，Scale-up的CPO替换需求也很明显，预计一年内会逐步推广。

问8：在Scale-up场景中，铜互连目前的物理极限具体是多少？

答：铜互连在带宽和内存之间的物理极限是112Gbps、2.5米；如果带宽达到200Gbps、1.6Tbps整体系统级别，继续用铜缆，数据根本消耗不掉，必须等待数据分步传输，严重影响性能。

4. 铜互连的限制与CPO替代拐点

问9：铜互连具体在哪些条件下性能衰减明显，成为替代拐点？

答：铜互连的极限是2.5米-3米，超过3米，功耗加倍，电阻损耗超30%，因此铜互连能承载的集群上限大约是万卡规模，超大规模集群必须用光互连。

问10：客户在选用光与铜方案时，主要看重哪些经济性指标？

答：客户通常按单端口成本对比，光相比铜在单端口成本上可低约10%，同时数据传输的流畅性也是关键考虑。

5. 市场现状与CPO渗透节奏

问11：但据我了解，目前IDC中铜互连与可插拔光模块仍占主流，CPO全球比例极少，原因是什么？

答：更换IDC的连接方案的成本，往往高于新建IDC。因此CPO通常只在新建IDC中采用。AWS、Azure自2024年起的新IDC都会全面部署CPO方案。

6. CPO产业链瓶颈与竞争格局

问12：CPO整个产业链中，最卡产能与技术难度最高的环节在哪里？

答：有两个关键卡点：

- 芯片级封装：目前只有台积电和天孚通信具备量产能力，台积电月产约8万片，天孚4-5万片，良率最高88%。

- 模块级封装：仅台积电、日月光的WebPack平台可做，良率同样在88%左右。

问13：良率低是否直接影响CPO的成本优势兑现？

答：是的，光互连理论上的成本优势因早期良率不足一直难以兑现，直到最近两年良率提升后，才逐步体现出实际成本优势。

二、总结与行业洞察

- Broadcom已在CPO技术上领先至少3年，实际部署经验丰富，HPC与大模型场景共同驱动CPO需求加速释放。

- 铜互连在物理性能、功耗与经济性上均面临瓶颈，CPO替代趋势明确，Scale-up与Scale-out两条路径同步推进。

- CPO产业链卡点集中在高端封装环节，台积电、天孚、日月光等核心资源具备稀缺性。

- 新建IDC成为CPO快速渗透的主战场。