6.24cpo-阿里云专家访谈

访谈时间：2025年6月24日（周一）20:00-21:00

访谈对象：张先生（化名），现任阿里云计算有限公司云计算高级技术专家

专家背景：

- 2018年至今，阿里云计算有限公司，云计算高级技术专家，负责售前解决方案与IDC网络规划

- 2016-2018，腾讯，架构师，负责基础设施需求分析与上云方案设计

- 2011-2016，华为，架构师，参与云平台建设工作

访谈目的：针对AI基础设施特别是IDC网络规划、CPO应用前景、AI算力结构变化，获取一线信息，辅助判断CPO部署节奏与行业结构潜在变化。

一、访谈内容详情

1. IDC建设趋势变化

问1：您观察到近1-2年新建IDC有哪些结构性变化？

答：从“通算中心”转向“智算中心”是最明显趋势。智算中心强调软硬协同优化，标准交换机无法满足需求，云厂商大量采用定制白牌交换机。

问2：白牌交换机的实际应用比例如何变化？

答：以阿里云为例，2015年前白牌交换机占比约20%，现在已达80-90%。

2. 智算中心对产业链影响因素

问3：通算转智算，对产业链上下游最大的影响因素是什么？

答：是功耗。同等规模集群，智算中心的功耗是通算中心的10倍以上。

问4：这种功耗变化具体反映在IDC成本结构上有什么影响？

答：通算中心电力成本占Opex约30%，智算中心电力成本占比升至60-70%，直接驱动各层面功耗优化需求。

3. CPO应用现状与展望

问5：阿里云目前是否已采用CPO？应用规模与诉求是什么？

答：有试用，主要在杭州等地小规模部署，诉求集中在功耗优化。

问6：试用过程中遇到的主要问题是什么？

答：供应商产能不足，稳定性、良率、散热能力仍不确定，目前用800G光模块临时替代1.6T方案。

问7：实际试用下来，CPO或替代方案的性能数据如何？

答：800G光模块相比传统方案功耗降低约30%，若换用1.6T，预计功耗再降30%。

4. CPO对NVIDIA连接标准影响

问8：CPO大规模普及是否会影响NVIDIA现有连接标准垄断？

答：

- NVLink层面：影响不大，因其是芯片层标准，若撼动NVLink需自研GPU+自研替代CUDA，门槛极高。

- Infiniband层面：影响显著，预计以太网（RoCE v2）将逐步取代IB。

问9：阿里云及行业Infiniband的实际使用情况如何？

答：阿里云IB占比不足5%，仅达摩院部分业务使用，腾讯云预估约10%，字节20-30%。

问10：Infiniband主要的用户群体特点是什么？

答：主要集中在有资金但缺少软硬协同优化能力的中小厂商。

5. AI算力结构与趋势

问11：当前阿里云训练与推理算力的结构比例？

答：训练算力约35%，推理算力65%，且差距持续扩大。

问12：推理算力的上升与DeepSeek（DS）出现有直接关系吗？

答：有。DS出现导致训练算力需求下降，推理算力需求上升。

6. 算力结构变化对IDC规划影响

问13：DS影响下，云厂商在IDC规划上出现了哪些调整？

答：超大集中集群规模不会继续提升，趋势是“中心大集群+边缘小集群”混合部署，满足靠近用户节点的推理需求。

问14：从训练到推理，IDC网络架构设计的核心变化是什么？

答：训练阶段重计算，推理阶段重带宽，IDC网络需提升带宽与单位带宽的性价比。

二、基于本次访谈的专家观点总结

- 智算中心建设推动白牌交换机大幅普及，IDC成本结构中功耗占比大幅上升，驱动CPO等低功耗技术探索。

- 阿里云已小规模试用CPO，主要面临供应链、良率、散热等技术成熟度问题，尚未大规模部署。

- NVLink短期内难撼动，Infiniband面临以太网替代压力，IDC连接方案逐步向开放协同优化方向演进。

- 推理算力需求主导AI基础设施发展方向，IDC规划由集中化向“中心+边缘”混合部署转型，网络架构优化重心转向带宽与成本效率。